# Đề tài: Hiện thực mạch tính sin, cos theo giải thuật Cordic (hoặc theo phương pháp khác do SV đề xuất) trên số fixed point 16 bit.

| Sinh viên thực hiện | MSSV |
| --- | --- |
| Dương Gia Bảo | 23520097 |
| Lê Ngọc Thành | 23521442 |
| Trương Quốc Thịnh | 23521516 |

# Cơ sở lý thuyết

  - Số fixed point 16 bit

Như kiến thức ở môn Nhập môn mạch số, fixed point là một cách biểu diễn số thực dưới dạng nhị phân với 2 phần: phần nguyên và phần thập phân.

Một số fixed point 16 bit – Q8.8 (8 bit nguyên, 8 bit thập phân) có thể biểu diễn từ -127 đến 127.99609375.

- Đổi fixed point sang decimal

| Sign | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ví dụ: 01100100.00110010 = 100.1953125

- Đổi decimal sang fixed point

Có thể thấy, ta có thể tính giá trị thập phân của fixed point bằng cách lấy giá trị không dấu của 16 bit chia cho 2n (n là số bit thập phân). Và ngược lại, ta có thể tìm fixed point của số thập phân từ ý tưởng trên.

Ví dụ: 12.25 * 256 = 3136 = 00001100.01000000

Hay đơn giản hơn: 12.25 = 23 + 22 + 2-2 = 00001100.01000000

  - Giải thuật Cordic

CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer) là một giải thuật số dùng để tính các hàm lượng giác, hyperbolic và một số phép toán đại số khác thông qua các phép toán đơn giản gồm dịch bit, cộng và trừ.

  - Áp dụng giải thuật Cordic với số fixed point